### 1. Мультиплексирование, методы.

Мультиплексирование – это процесс образования из нескольких отдельных информационных потоков одного общего (агрегированного) потока для передачи по одному физическому каналу связи. Обратный процесс называется демультиплексированием. Устройство, выполняющее мультиплексирование, называется мультиплексором.

Основные методы мультиплексирования (согласно файлу):

- Частотное разделение каналов (ЧРК) / Frequency Division Multiplexing (FDM): Каждому потоку данных выделяется свой собственный частотный диапазон (полоса) в общем физическом канале. Все потоки передаются одновременно. Недостатки: сложность фильтров, большие полосы непропускания между каналами, неэффективное использование спектра.

- Временное разделение каналов (ВРК) / Time Division Multiplexing (TDM): Каждому потоку данных выделяется определенный промежуток времени (тайм-слот) в общем канале. Потоки передаются по очереди. Основной недостаток — искажения из-за ограниченной полосы частот и взаимные помехи при несовершенной синхронизации.

- Волновое мультиплексирование / Wavelength Division Multiplexing (WDM): Применяется в волоконно-оптических линиях связи. Каждому потоку данных выделяется своя длина волны (или частота) света (оптическая несущая). Несколько световых сигналов с разными длинами волн передаются по одному волокну одновременно. Это частный случай FDM в оптическом диапазоне.

### 2. Волновое мультиплексирование WDM.

Волновое мультиплексирование WDM (Wavelength Division Multiplexing) – это технология (концепция) объединения нескольких потоков данных по одному физическому волоконно-оптическому кабелю за счет использования разных длин волн света.

Физический принцип: Лучи света с разными длинами волн не взаимодействуют между собой при распространении по волокну. Основная идея состоит в передаче отдельного потока данных на каждой из длин волн.

Ключевые аспекты:

- Окно прозрачности: Работа WDM ведется в диапазоне 1530-1560 нм (С-диапазон), где обеспечивается минимальное затухание сигнала (до 0.2 дБ/км). Также используются длины волн 850, 1310 и 1550 нм.

- Процесс:

  - Передача: Независимые входные сигналы (часто предварительно преобразованные на нужную длину волны) объединяются с помощью оптического мультиплексора (системы линз, призм или зеркал) и вводятся в одно оптическое волокно.

  - Прием: На другом конце линии с помощью оптического демультиплексора (сплиттера) суммарный сигнал разделяется обратно на составляющие длины волн, каждая из которых попадает на свой приемник.

- Преимущества (указаны в файле): Простое наращивание пропускной способности, гибкость транспортных сетей, возможность одновременного усиления всех каналов одним оптическим усилителем.

### 3. Волновое мультиплексирование WDM. Технологии, использование.

Технологии WDM подразделяются на два основных класса:

- Грубое (редкое) WDM / Coarse WDM (CWDM): Использует небольшое количество каналов (обычно 8-16) с большим шагом разноса длин волн (обычно 20 нм) в широком диапазоне (примерно 1270-1610 нм). Отличается относительно низкой стоимостью компонентов.

- Плотное WDM / Dense WDM (DWDM): Использует большое количество каналов (до 144 и более) с малым шагом разноса (менее 2 нм, например, 0.8 нм или 0.4 нм), в основном в С-диапазоне (1530-1565 нм). Обеспечивает максимальную пропускную способность.

Использование WDM:

- Увеличение пропускной способности волокна (главное приложение): Позволяет многократно увеличить объем передаваемой информации без прокладки новых кабелей. Например, при скорости 10 Гбит/с на канал и 80 каналах общая емкость волокна достигает 800 Гбит/с, а при 200 каналах — терабитных скоростей.

- Предоставление услуг "длина волны в аренду": Оператор связи может предоставить заказчику (например, крупной компании с разнесенными офисами) выделенную длину волны для организации собственного высокоскоростного канала "точка-точка". При этом оператор не зависит от протокола, который использует заказчик.

### 4. Система передач PDH. Структура кадра.

Система передач PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) — это первичная цифровая система передачи с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ). Базовым элементом является поток Е1 со скоростью 2.048 Мбит/с.

Структура кадра Е1 в PDH (согласно файлу):

- Каждый кадр Е1 содержит 256 бит, которые организованы в 32 тайм-слота (канальных интервала, ВИ) по 8 бит каждый.

- Тайм-слот 0 (ВИ 0): Служебный. Используется для передачи сигналов синхронизации (синхросигнала) и служебной связи.

- Тайм-слот 16 (ВИ 16): Служебный. Выделен для передачи сигналов управления и взаимодействия (сигнализации), необходимых для работы коммутируемых сетей. Сигнальная информация для 30 разговорных каналов передается за 15 циклов (мультикадров). В нулевом цикле по 16 ВИ передается сверхцикловой синхросигнал.

- Тайм-слоты 1-15 и 17-31 (ВИ 1-15, 17-31): Пользовательские. На каждый абонентский канал выделяется скорость 64 Кбит/с, которая называется основной цифровой канал (ОЦК или DS0). Таким образом, система ИКМ-30/32 предоставляет 30 каналов для передачи информации пользователей.

### 5. Плезиохронная система передач. Цифровая иерархия. Недостатки системы PDH.

### Плезиохронная цифровая иерархия PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) — иерархия скоростей, в которой для синхронизации цифровых потоков используются генераторы с близкими, но не идентичными частотами ("почти синхронные").

Европейская цифровая иерархия PDH (согласно файлу):

- Уровень Е1: Скорость 2.048 Мбит/с (32 х 64 Кбит/с). Количество каналов — 30.

- Уровень Е2: Объединение 4-х потоков Е1. Скорость 8.448 Мбит/с. Количество каналов — 120.

- Уровень Е3: Объединение 4-х потоков Е2. Скорость 34.368 Мбит/с. Количество каналов — 480.

- Уровень Е4: Объединение 4-х потоков Е3. Скорость 139.264 Мбит/с. Количество каналов — 1920.

Недостатки PDH (согласно файлу):

- Затрудненный ввод/вывод потоков: Чтобы извлечь поток Е1 из потока Е4, необходимо провести последовательное трехступенчатое демультиплексирование (Е4 -> 4xЕ3 -> один Е3 -> 4xЕ2 -> один Е2 -> 4xЕ1 -> нужный Е1). Аналогично сложен и ввод.

- Отсутствие развитых средств управления: Нет встроенных средств сетевого автоматического контроля и управления (ОАМ — Operation, Administration and Maintenance).

- Многоступенчатое восстановление синхронизма: Требует значительного времени.

- Наличие трех различных иерархий: Европейская (Е1-Е5), американская (DS1-DS4) и японская, что усложняет стыковку международных сетей.

- Низкая эффективность: Для мультиплексирования требуется добавлять дополнительные биты для выравнивания скоростей (биты stuffing), что снижает эффективную пропускную способность.

- Высокая стоимость и сложность: Построение сетей передачи данных требует большого количества мультиплексоров.

### 6. Система передач SDH. Цель, особенности построения, участки сети.

Система передач SDH (Synchronous Digital Hierarchy) — синхронная цифровая иерархия, разработанная для преодоления недостатков PDH.

Цель: Создание универсальной, гибкой, надежной и управляемой транспортной ("магистральной") сети для передачи цифровых потоков различной скорости (от единиц Мбит/с до десятков Гбит/с).

Особенности построения (согласно файлу):

- Синхронная передача: Все сетевые элементы синхронизированы от общего высокостабильного источника (например, от GPS), что упрощает мультиплексирование и ввод/вывод потоков.

- Принцип контейнерных перевозок: Передаваемые сигналы помещаются в стандартные контейнеры (например, VC-4, VC-12), с которыми можно выполнять операции независимо от типа передаваемого трафика.

- Встроенные средства управления: Наличие развитых заголовков (SOH, POH) позволяет осуществлять мониторинг, диагностику, контроль ошибок и удаленное управление сетью.

- Гибкая топология: Поддержка топологий "точка-точка", "цепь", "звезда" и, что наиболее важно, "кольцо" с механизмами самовосстановления.

- Прямой доступ к вложенным потокам: Возможность прямого добавления/извлечения низкоскоростных потоков (например, Е1) из высокоскоростного (например, STM-1) без многоступенчатой разборки.

Участки сети (согласно файлу):
Соединение в сети SDH определяется путем (Path), который состоит из каналов (Line). Каждый канал, в свою очередь, состоит из секций (Section).

- Путь (Path): Участок между двумя оконечными пунктами, где происходит формирование и обработка виртуального контейнера.

- Канал (Line): Участок между двумя соседними мультиплексорами (например, между двумя мультиплексорами ввода/вывода).

- Секция (Section): Участок между двумя соседними сетевыми элементами (например, между мультиплексором и регенератором, или между двумя регенераторами). Разделяется на регенераторную секцию и мультиплексорную секцию.

### 7. Система передач SDH. Многоуровневая модель. Базовые элементы сети.

Многоуровневая модель SDH (согласно файлу):

- Физический уровень / Photonic Layer: Преобразует электрические сигналы в оптические и обратно. Контролирует параметры оптического сигнала (мощность, длину волны, форму импульса).

- Секционный уровень / Section Layer: Обеспечивает транспортировку модулей STM-N между соседними сетевыми элементами. Делится на:

  - Регенераторную секцию (Regenerator Section)

  - Мультиплексорную секцию (Multiplexer Section)

  - Для управления используется секционный заголовок SOH (Section OverHead), который включает RSOH и MSOH.

- Канальный уровень / Line Layer: Отвечает за коммутацию сигналов, обнаружение неисправностей и аварийное переключение на резервный путь.

- Маршрутный (трактовый) уровень / Path Layer: Отвечает за доставку сигналов конечного пользователя (например, потоков PDH или ATM) от начала до конца пути. Сигналы упаковываются в виртуальные контейнеры (VC), которые снабжаются маршрутным заголовком POH (Path OverHead).

Базовые элементы сети SDH (согласно файлу):

- Регенератор (Regenerator): Восстанавливает форму и мощность оптического сигнала на протяженных линиях связи.

- Терминальный мультиплексор (Terminal Multiplexer, TM): Устанавливается в начале и конце линейного тракта. Мультиплексирует множество трибутарных потоков (например, Е1) в один агрегатный поток STM-N и выполняет обратную операцию.

- Мультиплексор ввода/вывода (Add-Drop Multiplexer, ADM): Ключевой элемент для построения колец. Позволяет добавлять (add) локальные потоки в проходящий через узел агрегатный поток STM-N и извлекать (drop) из него нужные потоки. Обеспечивает функции самовосстановления кольца.

- Кросс-коннектор (Digital Cross-Connect, DXC): Сложное коммутационное устройство, осуществляющее неблокируемую коммутацию потоков на уровне виртуальных контейнеров (VC) между множеством своих портов.

### 8. Система передач SDH. Структура модуля STM-1.

Синхронный транспортный модуль STM-1 (Synchronous Transport Module level-1) — базовый модуль SDH со скоростью 155.520 Мбит/с.

Структура (согласно файлу):

- Модуль STM-1 представляет собой кадр (фрейм) размером 9 строк по 270 байт, что в сумме составляет 2430 байт.

- Продолжительность передачи одного кадра — 125 мкс (частота следования кадров — 8 кГц), что унаследовано от телефонных систем для удобства передачи голоса.

- Порядок передачи байтов: слева направо и сверху вниз.

Компоненты кадра STM-1:

- Секционный заголовок SOH (Section OverHead): Занимает первые 9 колонок (байт) каждой из 9 строк. Используется для управления, контроля ошибок, синхронизации и служебной связи. Состоит из:

  - Заголовок регенераторной секции RSOH (Regenerator Section OH): 3 строки. Используется между регенераторами.

  - Заголовок мультиплексорной секции MSOH (Multiplexer Section OH): 6 строк (с 4-й по 9-ю). Используется между мультиплексорами.

- Указатель AU PTR (Administrative Unit Pointer): Занимает 9 байт в 4-й строке (после RSOH). Это ключевой элемент синхронной системы. Указывает начало полезной нагрузки (виртуального контейнера) внутри кадра, что позволяет компенсировать незначительные расхождения в скоростях и облегчает доступ к вложенным потокам.

- Область полезной нагрузки (Payload): Занимает оставшиеся 9 строк x 261 колонку = 2349 байт. В эту область помещается виртуальный контейнер VC-4 (или другие структуры), который и несет информацию пользователя.

Пропускная способность: 9 строк * 270 байт/строка * 8 бит/байт * 8000 кадр/с = 155 520 000 бит/с = 155.52 Мбит/с.

### 9. Система передач SDH. Формирование модуля STM-1 при различных загрузках.

Формирование STM-1 основано на принципе "контейнерных перевозок" и иерархии вложения.

Пример формирования с потоком Е1 (2.048 Мбит/с):

- Контейнер С-12: В него помещается цифровой сигнал Е1. С-12 — это "коробка" для полезной нагрузки.

- Виртуальный контейнер VC-12: К С-12 добавляется маршрутный заголовок POH (Path OverHead), формируя VC-12. POH сопровождает VC-12 на всем пути.

- Трибутарный блок TU-12 (Tributary Unit): К VC-12 добавляется указатель TU PTR, образуя TU-12. Указатель позволяет выровнять скорость VC-12 относительно скорости STM-1.

- Группа трибутарных блоков TUG-2 (Tributary Unit Group): Три блока TU-12 мультиплексируются в группу TUG-2.

- Группа трибутарных блоков TUG-3: Семь групп TUG-2 мультиплексируются в одну группу TUG-3.

- Виртуальный контейнер VC-4: Три группы TUG-3 объединяются и помещаются в контейнер VC-4.

- Административный блок AU-4 (Administrative Unit): К VC-4 добавляется указатель AU PTR, образуя AU-4.

- Синхронный транспортный модуль STM-1: AU-4 помещается в область полезной нагрузки кадра STM-1, к которому добавляется секционный заголовок SOH.

Итог: В один модуль STM-1 можно разместить: 3 (TUG-3) x 7 (TUG-2) x 3 (TU-12) = 63 потока Е1 (VC-12).

Формирование с потоком Е4 (139.264 Мбит/с):
Поток Е4 (VC-4 в PDH) проще всего упаковать в STM-1. Он напрямую (или с минимальной адаптацией) помещается в контейнер С-4, который затем преобразуется в VC-4 -> AU-4 -> STM-1.

Вывод: Благодаря системе указателей и гибкой структуре вложения, модуль STM-1 может быть сформирован для передачи множества низкоскоростных потоков (63xЕ1) или одного высокоскоростного потока (1xЕ4), а также любых их комбинаций в рамках доступной емкости.

### 10. Система передач SDH. Цифровая иерархия.

Синхронная цифровая иерархия SDH (Synchronous Digital Hierarchy) строится путем побайтового синхронного мультиплексирования базового модуля STM-1.

Иерархия скоростей SDH (согласно файлу):

- STM-1 (Synchronous Transport Module level-1): Базовый уровень. Скорость 155.520 Мбит/с.

- STM-4: Образуется путем мультиплексирования 4-х модулей STM-1. Скорость 4 x 155.52 = 622.080 Мбит/с.

- STM-16: Образуется путем мультиплексирования 4-х модулей STM-4 (или 16-ти STM-1). Скорость 2488.320 Мбит/с (≈2.5 Гбит/с).

- STM-64: Образуется путем мультиплексирования 4-х модулей STM-16. Скорость 9953.280 Мбит/с (≈10 Гбит/с).

Принцип: Каждый следующий уровень иерархии получается простым побайтовым чередованием N потоков предыдущего уровня. Это обеспечивает простоту мультиплексирования/демультиплексирования и прямую доступность вложенных низкоскоростных потоков в высокоскоростном.

### 11. Система передач SDH. Топологии сетей. Схемы резервирования.

Топологии сетей SDH (согласно файлу):

- Точка-точка (Point-to-Point): Простейшая топология из двух терминальных мультиплексоров (TM), соединенных напрямую (возможно, через регенераторы). Используется для высокоскоростных магистральных каналов.

- Последовательная линейная цепь (Linear Chain): Цепочка мультиплексоров ввода/вывода (ADM), соединенных последовательно. Позволяет добавлять/извлекать трафик в промежуточных пунктах.

- Звезда (Star): Центральный узел (кросс-коннектор DXC) распределяет трафик между множеством удаленных узлов.

- Кольцо (Ring): Наиболее популярная топология для городских и региональных сетей. Мультиплексоры ADM соединяются в замкнутое кольцо. Обеспечивает высокую надежность и способность к самовосстановлению при авариях.

Схемы резервирования (согласно файлу):

- Линейная защита:

  - Защита 1+1: Для каждой рабочей линии существует выделенная резервная линия. Весь трафик одновременно передается по обеим. При аварии рабочей линии приемник мгновенно переключается на резервную. Обеспечивает наивысшую скорость восстановления (<50 мс).

  - Защита 1:N: Одна резервная линия защищает несколько (N) рабочих линий. Резервная линия может использоваться для передачи низкоприоритетного трафика.

- Кольцевая защита (механизмы самовосстановления):

  - В кольцах с однонаправленной передачей (USR): Данные передаются по кольцу только в одном направлении (например, по часовой стрелке). Второе волокно используется как резервное с противоположным направлением. При обрыве узлы, смежные с обрывом, переключают трафик на резервное волокно, образуя новое кольцо.

  - В кольцах с двунаправленной передачей (BLSR): Оба волокна используются для передачи рабочего трафика, но в противоположных направлениях. Каждый трактовый путь использует кратчайший маршрут. При аварии трафик перенаправляется в обход поврежденного участка по другому полукольцу. Более эффективно использует полосу пропускания кольца.

### 12. Оптическая система передач WDM. Состав и назначение элементов сети.

Оптическая система передач WDM состоит из элементов, обеспечивающих формирование, передачу, усиление и разделение многоволнового сигнала.

Состав и назначение элементов (обобщено из файла):

- Транспондер (Transponder, иногда обозначается как ОП — оптический передатчик): Не описано прямо в файле, но подразумевается. Назначение: Принимает входной клиентский сигнал (например, STM-16, Ethernet) на стандартной длине волны (1310 нм или 850 нм) и преобразует его в сигнал на строго заданной длине волны, используемой в системе WDM (например, в С-диапазоне). Выполняет функции 3R-регенерации (Reshaping, Retiming, Regenerating).

- Оптический мультиплексор (Optical Multiplexer, OM): Назначение: Объединяет несколько оптических сигналов с разными длинами волн (λ1, λ2, … λn) в один суммарный сигнал и вводит его в одно оптическое волокно.

- Оптический демультиплексор (Optical Demultiplexer): Назначение: Выполняет обратную операцию — разделяет входящий суммарный многоволновой сигнал обратно на отдельные сигналы по длинам волн и направляет их на соответствующие приемники.

- Оптический усилитель (Optical Amplifier, OA/OУ): Назначение: Усиливает оптический сигнал (все длины волн одновременно) без преобразования в электрическую форму. Компенсирует затухание сигнала в волокне. Основной тип — усилитель на волокне, легированном эрбием (EDFA), работающий в диапазоне 1530-1565 нм.

- Оптическое волокно (Optical Fiber): Физическая среда передачи. В системах WDM используются одномодовые волокна с низким затуханием и малой дисперсией.

- Оптический кросс-коннектор (Optical Cross-Connect, OXC): Упоминается косвенно. Назначение: Устройство для коммутации целых длин волн (оптических каналов) между разными портами. Основа построения полностью оптических транспортных сетей.

### 13. Пример построения транспортной сети с использованием СП SDH и WDM.

В файле приведен пример поэтапного построения телекоммуникационной сети в городе и области.

Фаза 1: Городское SDH-кольцо.

- Основа: Построено волоконно-оптическое кольцо на базе 16-волоконного кабеля.

- Оборудование: Узловые мультиплексоры ввода/вывода (МВВ/ADM) уровня STM-1.

- Подключения: К кольцу подключены цифровые АТС, выносные концентраторы (ВК) и узлы сети передачи данных (СПД).

- Нагрузка: Телефонный трафик между АТС, позже добавлен трафик сотовой связи (NMT-450, GSM).

- Развитие: Кольцо модернизируется (STM-4, STM-16), строится второе кольцо.

Фаза 2: Областная магистраль.

- Основа: Комбинация ВОЛС и цифровых радиорелейных линий (ЦРРЛ).

- Топология: Последовательная цепь (магистраль), соединяющая МВВ в районных центрах. Планируется охват двумя полукольцами для резервирования и обслуживания других районов.

- Потребители: Аналогично городскому кольцу (АТС, узлы СПД, сотовой связи).

Фаза 3: Применение WDM для увеличения пропускной способности.
Для радикального увеличения пропускной способности без прокладки новых кабелей применяется технология WDM поверх SDH.

- Принцип (согласно файлу): МВВ собирает цифровые потоки (например, STM-64). Оптические передатчики (ОП) преобразуют их в оптические сигналы на разных длинах волн.

- Объединение: Оптический мультиплексор WDM объединяет до 80 таких световых потоков в один.

- Передача: Объединенный сигнал передается по одному волокну с использованием оптических усилителей (ОУ).

- Разделение: На приемной стороне демультиплексор WDM разделяет сигнал обратно на отдельные потоки.

- Итоговая емкость: 80 потоков STM-64 (10 Гбит/с) дают 800 Гбит/с на одно волокно. Учитывая, что в кабеле много волокон, общая емкость становится колоссальной.

### 14. Технология АТМ. Уровни модели АТМ - AAL, ATM, физический.

Эталонная модель ATM (B-ISDN/ATM) включает три уровня:

- Уровень адаптации ATM (ATM Adaptation Layer, AAL):

  - Назначение: Адаптирует различные типы трафика (голос, видео, данные) к формату, пригодному для передачи на уровне ATM. Преобразует информацию пользователя в блоки по 48 байт (полезная нагрузка ячейки).

  - Структура: Состоит из двух подуровней:

Подуровень конвергенции (Convergence Sublayer, CS): Подготавливает данные (например, выравнивает скорость, обрабатывает временные метки).

Подуровень сегментации и сборки (Segmentation and Reassembly Sublayer, SAR): Разбивает данные на сегменты по 48 байт для передачи и собирает их обратно на приеме.

  - Типы: Существуют разные классы AAL (AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5) для разных типов трафика (CBR, VBR, ABR, UBR).

- Уровень ATM (ATM Layer):

  - Назначение: Занимается коммутацией и мультиплексированием ячеек. Принимает 48-байтовые блоки от AAL, добавляет к ним 5-байтовый заголовок, формируя 53-байтовую ячейку ATM.

  - Функции: Коммутация ячеек по идентификаторам VPI/VCI, мультиплексирование ячеек от разных источников в один поток, управление трафиком и качеством обслуживания (QoS).

- Физический уровень (Physical Layer):

  - Назначение: Передача битов ячеек по физической среде.

  - Структура: Состоит из двух подуровней:

    - Подуровень согласования со средой передачи (Transmission Convergence Sublayer, TC): Генерирует и проверяет контрольную сумму заголовка (HEC), устанавливает границы ячеек в потоке бит, вставляет/удаляет "пустые" ячейки для выравнивания скорости.

    - *Подуровень, зависящий от среды (Physical Medium Dependent Sublayer, PMD): Непосредственно отвечает за передачу и прием оптических/электрических сигналов, кодирование, синхронизацию.

### 15. Технология АТМ. Характеристика сети. Применение. Уровни.

Характеристика сети ATM (Asynchronous Transfer Mode):

- Технология коммутации ячеек: Передача данных короткими пакетами фиксированной длины (53 байта: 5 байт заголовок, 48 байт полезная нагрузка).

- Ориентирована на установление соединения: Перед передачей данных устанавливается виртуальное соединение (PVC или SVC).

- Гарантированное качество обслуживания (QoS): Может обеспечивать различные параметры QoS (задержка, джиттер, вероятность потерь) для разных типов трафика (голос, видео, данные) благодаря сложным механизмам управления трафиком.

- Асинхронный режим: Ячейки передаются по мере необходимости, а не в строго закрепленные тайм-слоты, как в TDM.

- Интеграция услуг: Единая технология для передачи голоса, видео и данных.

Применение (согласно файлу и доп. поиску):

- Магистральные высокоскоростные сети: Как публичные (операторские), так и частные (корпоративные). Первоначальная цель — создание глобальной сети (World-wide ATM network).

- Согласование с SDH: Ячейки ATM могут инкапсулироваться в контейнеры SDH (например, VC-4) для передачи по транспортным сетям.

- Магистральная технология для мобильных сетей: Использовалась в ядре сетей GSM, GPRS, UMTS для передачи трафика между контроллерами базовых станций (BSC) и центрами коммутации (MSC).

- Локальные и кампусные сети (ATM LAN): До появления Gigabit Ethernet рассматривалась как высокоскоростная технология для объединения сегментов сети.

Уровни: См. подробный ответ на вопрос 14 (AAL, ATM, Физический).

### 16. Технология АТМ. Характеристика сети. Интерфейсы UNI, NNI.

Интерфейсы ATM определяют точки взаимодействия в сети и различаются форматом заголовка ячейки.

- Интерфейс "пользователь-сеть" (User-Network Interface, UNI):

  - Определение: Интерфейс между оконечным оборудованием пользователя ATM (ATM-DTE) и коммутатором сети ATM (ATM-DCE). Также используется между оборудованием частной сети ATM и коммутатором публичной сети.

  - Особенности заголовка (согласно файлу): В заголовке ячейки UNI поле Идентификатор виртуального пути (VPI) имеет длину 8 бит, а поле Управление потоком (GFC — Generic Flow Control) занимает 4 бита (в файле не расшифровано, но указано в структуре).

- Интерфейс "сеть-сеть" (Network-Network Interface, NNI):

  - Определение: Интерфейс между двумя коммутаторами (ATM-DCE) в одной сети (частной или публичной).

  - Особенности заголовка (согласно файлу): В заголовке ячейки NNI поле VPI расширено до 12 бит за счет битов, которые в UNI отводились под поле GFC. Это позволяет адресовать больше виртуальных путей внутри сети оператора. Поле GFC в NNI отсутствует.

### 17. Технология АТМ. Формат заголовка ячейки. Передача ячеек.

Формат заголовка ячейки ATM (53 байта: 5 заголовок + 48 данные):

Заголовок (5 байт = 40 бит) содержит следующие поля (общая структура согласно файлу, детализация из поиска):

- Идентификатор виртуального пути (Virtual Path Identifier, VPI): 8 бит (UNI) или 12 бит (NNI). Определяет виртуальный путь.

- Идентификатор виртуального канала (Virtual Channel Identifier, VCI): 16 бит. Определяет виртуальный канал в рамках виртуального пути.

- Указатель типа полезной нагрузки (Payload Type Identifier, PTI): 3 бита (в файле — "Тип полезной нагрузки"). Указывает тип данных в ячейке (пользовательские/управляющие, наличие перегрузки).

- Признак потери значимости ячейки (Cell Loss Priority, CLP): 1 бит. Указывает приоритет ячейки. Ячейки с CLP=1 могут быть отброшены первыми при перегрузке.

- Контрольная сумма заголовка (Header Error Control, HEC): 8 бит. Поле для обнаружения и коррекции ошибок в заголовке.

- Управление потоком (Generic Flow Control, GFC): 4 бита. Только для UNI. Предназначено для управления потоком на интерфейсе пользователя. В NNI эти биты отдаются под расширение VPI.

Передача ячеек:

- Ячейки передаются асинхронно. Нет привязки к фиксированным временным позициям (тайм-слотам) как в TDM.

- Передача осуществляется на основе статистического мультиплексирования: ячейки от разных источников (виртуальных каналов) ставятся в очередь и передаются по мере освобождения физической среды.

- Если у источника нет данных для передачи, канал не простаивает "вхолостую", как в TDM, а может использоваться для передачи ячеек от других источников. "Пустые" ячейки не передаются.

- Принцип ATM-мультиплексирования (из файла): Мультиплексор размещает полученную информацию в очереди (буфер) и обслуживает ее в соответствии с заданной стратегией, которая определяет порядок считывания ячеек и обеспечивает различное качество обслуживания (QoS).

### 18. Технология АТМ. Передача ячеек. Понятие VCI, VPI.

Передача ячеек в сети ATM осуществляется по виртуальным соединениям, которые идентифицируются двумя полями в заголовке ячейки: VPI и VCI.

- Виртуальный канал (Virtual Channel, VC): Логическое однонаправленное соединение для передачи потока ячеек между двумя конечными точками. Все ячейки одного VC следуют одним маршрутом.

- Идентификатор виртуального канала (Virtual Channel Identifier, VCI): 16-битное числовое значение в заголовке ячейки, которое локально (в рамках одного линка/соединения) идентифицирует конкретный виртуальный канал.

- Виртуальный путь (Virtual Path, VP): Логическое объединение группы виртуальных каналов (VC), которые имеют общую часть маршрута между двумя точками. VP можно представить как "трубу", внутри которой протекают несколько "ручейков"-VC.

- Идентификатор виртуального пути (Virtual Path Identifier, VPI): 8-битное (UNI) или 12-битное (NNI) значение в заголовке ячейки, которое локально идентифицирует виртуальный путь.

Принцип работы:
Комбинация VPI/VCI однозначно определяет виртуальное соединение на конкретном интерфейсе (порту) коммутатора. При установлении соединения каждый коммутатор на пути настраивает таблицу коммутации, которая связывает входящий интерфейс и входящую пару VPI/VCI с исходящим интерфейсом и новой парой VPI/VCI.
Когда ячейка поступает на коммутатор, он смотрит на ее VPI/VCI, находит соответствующую запись в таблице и пересылает ячейку в указанный порт, заменяя значения VPI/VCI в заголовке на новые. Таким образом, VPI/VCI имеют только локальное значение на каждом участке (линке) соединения. Это техника коммутации с заменой меток (Label Swapping).

### 19. Технология АТМ. Принцип коммутации виртуальных каналов.

Принцип коммутации в ATM основан на технике виртуальных каналов и использовании таблиц коммутации.

Основные шаги:

- Установление соединения: Перед передачей данных между конечными узлами устанавливается виртуальное соединение (PVC — постоянное, настраивается администратором, или SVC — коммутируемое, устанавливается по сигнализации). В процессе установки определяется маршрут через сеть, и на каждом коммутаторе этого маршрута создается запись в таблице коммутации.

- Содержание таблицы коммутации: Каждая запись содержит соответствие: [Входной порт, Входной VPI/VCI] -> [Выходной порт, Выходной VPI/VCI].

- Процесс коммутации (согласно примеру из файла):

  - Ячейка прибывает на конкретный входной порт коммутатора (например, порт 5) с определенными значениями VPI/VCI в заголовке (например, VCI=12).

  - Коммутатор анализирует входной порт и значения VPI/VCI.

  - Он ищет соответствующую запись в таблице коммутации для порта 5 и VCI=12.

  - В найденной записи указано, что ячейку нужно отправить, например, в выходной порт 1 и заменить VCI на новое значение (например, 17).

  - Коммутатор перезаписывает поля VPI/VCI в заголовке ячейки и отправляет ее в указанный выходной порт.

- Преимущества такого подхода (из файла):

  - Высокая скорость: Коммутация осуществляется аппаратно по короткой и фиксированной метке (VPI/VCI), а не по длинному адресу.

  - Гарантированная последовательность ячеек: Все ячейки одного соединения следуют одним путем.

  - Поддержка QoS: Стратегии обслуживания очередей в коммутаторах могут учитывать приоритеты, заданные для виртуальных каналов.

Типы коммутаторов (упомянуты в файле): пространственные и временные, с общей внутренней средой или с общей памятью.

### 20. Система передач OTN. Значение сетей OTN.

Оптические транспортные сети OTN (Optical Transport Network) — это стандартизированная (ITU-T G.709) технология, предназначенная для построения магистральных и городских оптических транспортных сетей нового поколения.

Значение сетей OTN:

- Эволюция SDH/WDM: OTN призвана совместить гибкость и управляемость технологий типа SDH/SONET с колоссальной пропускной способностью, предоставляемой системами плотного волнового мультиплексирования (DWDM).

- Управляемость в DWDM-сетях: Решает ключевую проблему классических DWDM-систем — недостаточный контроль и мониторинг передаваемого трафика. OTN вводит мощные функции эксплуатации, администрирования и технического обслуживания (OAM — Operation, Administration and Maintenance) на оптическом уровне.

- Цифровая оболочка (Digital Wrapper): OTN создает "цифровую упаковку" для клиентских сигналов (Ethernet, SDH, Fibre Channel и др.), позволяя прозрачно передавать их по длинам волн с контролем ошибок, мониторингом и возможностью регенерации.

- Поддержка высоких скоростей: Является единственным протоколом оптических транспортных сетей, изначально рассчитанным на скорости свыше 40 Гбит/с (100G, 200G, 400G и выше).

- Фундамент для интеллектуальных оптических сетей: OTN, в сочетании с плоскостью управления (GMPLS/ASON), позволяет создавать автоматически коммутируемые, самовосстанавливающиеся и виртуализированные оптические сети.

### 21. Система передач OTN. Основные преимущества сети OTN.

Основные преимущества сети OTN (согласно файлу):

- Передача разнородного трафика: На базе одной сети передаются данные, голос и видео, причем многие сервисы подключаются напрямую, без промежуточных преобразователей.

- Высокая надежность (кольцевая топология): Используется двойное кольцо с автоматическим переключением при аварии за 50–120 мс.

- Гарантированная полоса пропускания: Для каждого приложения выделяется свой сегмент (полоса), что предотвращает взаимное влияние трафика и обеспечивает информационную безопасность между сегментами.

- Простота эксплуатации: Интуитивно понятное конфигурирование и управление, не требующее глубоких знаний IP-сетей. Конфигурирование и администрирование возможно из любого узла.

- Широкий набор интерфейсов: Поддержка огромного количества интерфейсов (включая специализированные, например, для видео DVB-ASI) для прямого подключения сервисов.

- Одношаговая архитектура: Узел OTN — это одношаговый мультиплексор, упрощающий проектирование и развертывание по сравнению с иерархическими структурами SDH.

- Легкое масштабирование: Возможность добавления узлов и интерфейсов "на лету" без остановки сети. Замена процессорных модулей для увеличения скорости магистрали занимает секунды.

- Большие расстояния: Поддержка длинных пролетов (более 80 км) без регенераторов и большого количества узлов в кольце.

- Оптимизация для видео: Прямая поддержка аналогового и IP-видео, возможность динамической коммутации видеоканалов.

- Совместимость с другими сетями: Наличие стандартных магистральных интерфейсов (STM-4, STM-16, STM-64) для стыковки с существующими сетями SDH и WDM.

### 22. Структура сети OTN. Оптический транспортный модуль OTM.

Оптический транспортный модуль OTM (Optical Transport Module) — это структура, передаваемая по оптическому линейному интерфейсу. Он состоит из цифровой и аналоговой (линейной) частей.

Цифровая часть OTM (иерархия "контейнеров"):
OTN использует иерархию контейнеров для упаковки клиентских сигналов:

- Блок полезной нагрузки оптического канала (Optical channel Payload Unit, OPU-k): Контейнер самого нижнего уровня. Инкапсулирует клиентский сигнал (Ethernet, SDH и др.) и выравнивает его скорость. Индекс 'k' (1,2,3,4) определяет скорость.

- Блок данных оптического канала (Optical channel Data Unit, ODU-k): Формируется добавлением к OPU-k заголовка пути (ODU OH). ODU — это основная единица для операций мультиплексирования, мониторинга и защиты в OTN. ODU передается от начала до конца пути.

- Транспортный блок оптического канала (Optical channel Transport Unit, OTU-k): Формируется добавлением к ODU-k заголовка секции (OTU OH) и поля прямой коррекции ошибок (FEC — Forward Error Correction). OTU — это электрический сигнал, который передается в пределах одной секции (между соседними узлами, выполняющими 3R-регенерацию). FEC позволяет исправлять ошибки, улучшая дальность связи.

Линейная часть OTM (аналоговая передача):
Преобразованный в оптическую форму сигнал OTU становится оптическим каналом (OCh). Далее:

- Несколько OCh объединяются в секцию оптического мультиплексирования (Optical Multiplexer Section, OMS).

- OMS вместе с заголовком секции передачи формирует секцию оптической передачи (Optical Transmission Section, OTS).

- OTS — это собственно сигнал, передаваемый по волокну между усилителями или другими линейными устройствами.

Итак, OTM = (OPU -> ODU -> OTU -> OCh) + (OMS -> OTS).

### 23. Система передач OTN. Архитектура OTN.

Архитектура OTN строится на многоуровневой модели, аналогичной SDH, но на более высоких скоростях и с акцентом на оптический транспорт.

Ключевые архитектурные элементы и слои (обобщение из файла и G.709):

- Клиентский слой (Client Layer): Верхний уровень. Это сервисы, которые транспортируются сетью OTN (Ethernet, SDH/SONET, Fibre Channel, IP/MPLS и др.).

- Слой оптического канала (Optical Channel, OCh): Основной логический транспортный слой. Отвечает за сквозную передачу клиентского сигнала от источника до получателя с заданным качеством. Включает в себя электрическую область обработки (ODU/OTU) и оптическую область (OCh).

- Слой оптического мультиплексора (Optical Multiplex Section, OMS): Обеспечивает агрегацию (мультиплексирование) нескольких оптических каналов (OCh) разной длины волны в групповой оптический сигнал (OMSn) и его демультиплексирование.

- Слой оптической передачи (Optical Transmission Section, OTS): Отвечает за передачу группового оптического сигнала по одному волокну между линейными оптическими усилителями или другими устройствами, работающими на уровне мощности и длины волны.

- Физический слой (Physical Media Layer): Собственно оптическое волокно.

Архитектурные преимущества:

- Разделение клиентского и транспортного уровней: Независимость скорости и протокола клиента от транспортной инфраструктуры.

- Многоуровневый мониторинг: Наличие ODU OH (сквозной мониторинг пути) и OTU OH (мониторинг секции) позволяет точно локализовать неисправности.

- Встроенная коррекция ошибок (FEC): Повышает дальность и надежность связи.

- Поддержка прозрачности: Возможность транспортировки любых клиентских сигналов в их "родном" формате.

### 24. Система передач OTN. Иерархия уплотнения, скоростей OTN.

OTN имеет четко определенную иерархию скоростей, обозначаемую индексом k.

Иерархия скоростей OTN (согласно файлу и ITU-T G.709):

| Название блока | Приблизительная скорость (Гбит/с) | Оптимизировано для передачи |
| --- | --- | --- |
| OTU1 | 2.66 | SDH STM-16 / SONET OC-48 |
| OTU2 | 10.70 | SDH STM-64 / SONET OC-192 или 10GbE (в формате WAN PHY) |
| OTU2e | 11.09 | 10GbE в формате LAN PHY (на полной скорости 10.3 Гбит/с) |
| OTU3 | 43.01 | SDH STM-256 / SONET OC-768 или 40GbE |
| OTU3e2 | 44.58 | Для передачи до четырех сигналов OTU2e |
| OTU4 | 111.81 | 100GbE |
| ODU0 | 1.25 | 1GbE |
| ODU1 | ~2.5 | Соответствует OTU1, но без FEC и OH секции. |
| ODU2 | ~10 | Соответствует OTU2. |
| ODU2e | ~10.4 | Соответствует OTU2e. |
| ODU3 | ~40 | Соответствует OTU3. |
| ODU4 | ~112 | Соответствует OTU4. |
| ODUflex | Переменная | Гибкий контейнер для любых клиентских скоростей (например, 40GbE, 10x10GbE, SAN-протоколы). |

Иерархия уплотнения (мультиплексирования):
ODUk могут мультиплексироваться в контейнеры более высокого порядка.

- Примеры из файла: 4 блока ODU1 можно уплотнить в один OPU2. OPU3 может содержать 4 блока ODU2, 16 блоков ODU1 или их комбинацию.

- Это позволяет эффективно "упаковывать" множество низкоскоростных потоков в один высокоскоростной оптический канал.

### 25. Система передач OTN. Основные возможности OTN.

Основные возможности OTN (согласно файлу):

- Уплотнение и коммутация на высоких скоростях (40G/100G и выше): Обеспечивает эффективную транспортную инфраструктуру для современных и будущих высокоскоростных сервисов.

- Повышение пропускной способности сети: Позволяет масштабировать сети до терабитных скоростей, используя существующую волоконную инфраструктуру (за счет DWDM и эффективного уплотнения).

- Расширенный мониторинг услуг: Включает функцию мониторинга тандемных соединений (TCM), позволяющую контролировать качество услуги при прохождении через несколько доменов (например, разных операторов).

- Эффективное ядро без потерь: Детерминированный характер OTN (в отличие от статистического IP) обеспечивает предсказуемую производительность и отсутствие потерь пакетов из-за перегрузок в ядре сети. Агрегация пакетного трафика происходит на границе.

- Разгрузка IP/MPLS-маршрутизаторов: OTN может перенаправлять транзитный трафик в обход маршрутизаторов ядра, снижая их загрузку, капитальные и операционные расходы. Позволяет оптимизировать архитектуру сети.

- Интеллектуальная плоскость управления: Совместимость с ASON/GMPLS для автоматического установления соединений, восстановления, управления топологией и предоставления услуг.

### 26. Система передач OTN. Основные возможности плоскости управления OTN.

Плоскость управления (например, на базе ASON или GMPLS) превращает OTN из статической транспортной сети в интеллектуальную и динамическую инфраструктуру.

Основные возможности (согласно файлу):

- Автоматизация сетевых операций:

  - Автоматическое управление соединениями: Установление, модификация и разъединение оптических каналов (OCh) и суб-оптических каналов (ODU) по запросу.

  - Автоматическое обнаружение: Обнаружение топологии сети, соседних узлов и доступных ресурсов.

  - Автоматическое восстановление: Автоматическое переключение трафика на резервные маршруты при авариях. Поддержка различных схем восстановления с разным временем (50 мс, 250 мс и т.д.).

- Классы обслуживания (CoS) с гарантированной доступностью: Позволяет настраивать услуги с разными уровнями защиты (например, 1+1, без защиты), временем восстановления и устойчивостью к множественным сбоям, в соответствии с SLA.

- Измерение задержки в реальном времени: Критично для услуг межЦОД-связи и финансовых приложений, где задержка строго регламентирована.

- Динамическая инфраструктура (Network as a Service): Взаимодействие с системами верхнего уровня (например, оркестраторами облаков) для предоставления транспортных ресурсов "по требованию" или "по расписанию" (например, для миграции виртуальных машин или резервного копирования больших данных).

- Оптические виртуальные частные сети (O-VPN): Позволяет оператору виртуально сегментировать свою физическую сеть, предоставляя заказчикам (например, крупным предприятиям) изолированные, безопасные виртуальные сети с возможностью самостоятельного управления выделенными им соединениями и полосой пропускания через защищенный веб-портал.