### 1. Принципы построения сети общего пользования ГТС. Нумерация

Принципы построения Городской Телефонной Сети (ГТС):
Городская Телефонная Сеть (ГТС) строится по принципам районирования и узлообразования, что зависит от емкости (количества абонентов) и территории города.

- Нерайонированные ГТС: Используются в малых городах. Состоят из одной Автоматической Телефонной Станции (АТС).

- Районированные ГТС без узлов: Применяются при емкости от 10 000 до 50 000 номеров. Город делится на районы, каждый обслуживается Районной АТС (РАТС). Все РАТС соединяются между собой по принципу «каждая с каждой» соединительными линиями (СЛ).

- Районированные ГТС с узлами: Используются в крупных городах (емкость от 50 000 до 500 000 и более номеров).

  - С Узлами Входящей Связи (УВС): Территория делится на узловые районы. В каждом районе устанавливается УВС, который обрабатывает входящие вызовы от других районов. РАТС внутри одного узлового района соединяются между собой напрямую.

  - С Узлами Транзитной Связи (УТС): Функционально объединяют Узел Исходящей Связи (УИС) и Узел Входящей Связи (УВС). Используются в самых крупных городах (например, в Минске с семизначной нумерацией). УТС объединяют и распределяют нагрузку между станциями своего узла и другими узлами сети.

Нумерация в ГТС:
Нумерация в ГТС бывает открытой (зависит от вида связи: местная, междугородная) и закрытой (единой). В Республике Беларусь принята открытая система.

- Пятизначная нумерация (ГТС без узлов): а хххх, где а — номер РАТС (1,2...7), хххх — номер абонента на станции. Емкость одной РАТС — до 10 000 номеров.

- Шестизначная нумерация (ГТС с УВС): ва хххх, где в — номер узлового района, а — номер РАТС в этом районе, хххх — номер абонента.

- Семизначная нумерация (ГТС с УТС, например, Минск): сва хххх, где с — номер миллионной зоны, в — номер узлового района, а — номер РАТС.

Цифры 0, 1, 8, 9 в начале номера являются индексами выхода на специальные службы:

- 0, 1 — выход на Узел Специальных Служб (УСС) (справочные, экстренные службы: 101, 102 и т.д.).

- 8 — индекс выхода на междугородную связь (Автоматическую Междугородную Телефонную Станцию (АМТС)).

- 9 — индекс выхода на Узел Сельской и Пригородной связи (УСП).

### 2. Построение сети междугородной связи. Нумерация

Построение сети междугородной связи:
Междугородная телефонная сеть обеспечивает связь между зоновыми сетями и доступ к международной связи.

- Основными элементами являются Автоматические Междугородные Телефонные Станции (АМТС). В Республике Беларусь (РБ) они расположены в каждом областном центре (всего 6).

- АМТС связаны с Международной Телефонной Станцией (МнТС), которая расположена в столице (Минске).

- АМТС обеспечивают: связь между городами страны, выход на интеллектуальную платформу, связь между операторами сотовой связи, выход на международную сеть.

- Местные (зоновые) узлы связи подключаются к АМТС с помощью Заказно-Соединительных Линий (ЗСЛ) и Соединительных Линий (СЛ).

Нумерация междугородной связи:

- Национальный (значащий) номер в РБ состоит из 10 цифр.

- Формат: ABC ab xxxxx (или ABC ab x1 x2 x3 x4 x5).

  - ABC — географический код зоны (области). Например: 017 — Минск и область, 016 — Брестская область.

  - ab — код станции на городской сети.

  - xxxxx — внутризоновый номер абонента (при междугородной связи всегда 7 цифр, для пяти- или шестизначных местных номеров недостающие цифры дополняются "2").

- Формат набора:

  - Междугородный: 8 ABC ab xxxxx (где 8 — национальный префикс выхода на междугородную сеть).

  - Международный: 8 10 Кс Nнац, где 10 — код доступа на международную сеть, Кс — код страны, Nнац — национальный номер абонента в стране назначения.

### 3. Сеть ISDN. Компоненты сети, назначение.

ISDN (Integrated Services Digital Network) — Цифровая Сеть с Интеграцией Обслуживания (ЦСИС или ISDN).

Назначение: Замена традиционной аналоговой телефонной сети (ТфОП) на цифровую, способную передавать по одним и тем же линиям разнообразный трафик (голос, данные, видео) с высоким качеством и скоростью.

Основные компоненты сети ISDN:

- Сетевые Терминальные Устройства (NT - Network Terminal):

  - NT1 (Network Termination 1) — сетевое окончание. Разделяет двухпроводную линию от оператора на четырехпроводную для подключения терминалов абонента. Обеспечивает физическое и электрическое согласование.

  - NT2 (Network Termination 2) — абонентское коммутационное оборудование (например, офисная АТС с функциями ISDN). Обеспечивает взаимодействие нескольких терминалов абонента между собой и с сетью.

- Терминальные Адаптеры (TA - Terminal Adapter): Обеспечивают подключение к сети ISDN неспециализированных терминалов (TE2), не имеющих встроенного ISDN-интерфейса (например, обычный факс или аналоговый телефон).

- Абонентские Терминалы (TE - Terminal Equipment):

  - TE1 (Terminal Equipment 1) — специализированные ISDN-терминалы (цифровой телефон, факс, видеотелефон).

  - TE2 (Terminal Equipment 2) — неспециализированные терминалы (аналоговая аппаратура), требующие для подключения TA.

- Линейные Терминальные Устройства (LT - Line Terminal): Располагаются на станции оператора связи, являются окончанием абонентской линии со стороны сети.

### 4. Сеть ISDN. Типы соединений сети, виды интерфейсов, услуги.

Типы каналов и соединений в ISDN:
Сеть ISDN использует логические каналы, которые объединяются в интерфейсы:

- B-канал (Bearer channel) — информационный канал со скоростью 64 кбит/с. Предназначен для передачи пользовательских данных (оцифрованная речь, данные, видео). Обслуживает соединения с Коммутацией Каналов (КК).

- D-канал (Delta channel) — сигнальный (служебный) канал. Используется для передачи сигнальной информации (установка, управление, завершение соединения). Также может передавать пакетные данные пользователя. Скорость: 16 кбит/с (для BRI) или 64 кбит/с (для PRI). Обслуживает соединения с Коммутацией Каналов (КК) и Коммутацией Пакетов (КП).

Виды интерфейсов ISDN:

- BRI (Basic Rate Interface) — Интерфейс Базового Уровня. Стандартный интерфейс для подключения абонента. Имеет структуру 2B+D. Общая скорость: 2x64 + 16 = 144 кбит/с. Позволяет одновременно вести два независимых соединения.

- PRI (Primary Rate Interface) — Интерфейс Первичного Уровня. Используется для подключения учрежденческих АТС (УАТС) или между станциями. В Европе имеет структуру 30B+D. Общая скорость: 30x64 + 64 = 2048 кбит/с (2.048 Мбит/с).

Услуги ISDN:

- Цифровая телефония высокого качества.

- Высокоскоростная передача данных (скорости до 128 кбит/с при объединении B-каналов).

- Видеоконференцсвязь.

- Доступ к глобальным сетям (Internet).

- Объединение удаленных локальных сетей (ЛВС).

- Резервирование каналов (использование ISDN в качестве резервного канала для выделенных линий).

- Широкий набор дополнительных услуг (определение номера, переадресация, конференц-связь и др.).

- Сеть ISDN. Схемы подключения оборудования.

Существует несколько типовых схем подключения оборудования ISDN в зависимости от типа терминалов:

- Подключение специализированного ISDN-терминала (TE1):

text

TE1 (ISDN-телефон) ----- NT1 ----- Линия ISDN (2-пров.) ----- Станция

  TE1 подключается непосредственно к сетевому окончанию NT1 с помощью стандартного интерфейса S/T (4-проводный).

  Подключение аналогового терминала (TE2) через терминальный адаптер (TA):

text

TE2 (аналог. Тел./факс) ----- TA ----- NT1 ----- Линия ISDN ----- Станция

  Аналоговый аппарат подключается к TA, который преобразует сигнал для работы в сети ISDN.

  Подключение через абонентскую коммутационную систему (NT2 – УАТС):

text

TE1/TE2+TA ----- NT2 (офисная АТС) ----- NT1 ----- Линия ISDN PRI/BRI ----- Станция

- Внутри офиса создается локальная ISDN-сеть с помощью NT2. К NT2 можно подключать как TE1, так и TE2 через TA. Сама NT2 к сети оператора подключается по интерфейсу PRI (для большой емкости) или BRI.

- Комбинированные устройства: На практике часто используются комбинированные устройства, например:

  - Модем ISDN (TA+NT1): В одном корпусе совмещены функции терминального адаптера и сетевого окончания.

  - Маршрутизатор ISDN: Обеспечивает подключение локальной сети к Internet через ISDN, часто имеет порты для аналоговых телефонов.

### 6. Сеть IN. Определение, услуги.

IN (Intelligent Network) — Интеллектуальная Сеть (ИС).

Определение: Архитектурная концепция построения сетей связи, в которой логика предоставления сложных услуг вынесена из коммутационных станций в отдельные централизованные узлы управления (базы данных). Это позволяет быстро создавать, модифицировать и вводить новые услуги независимо от производителей коммутационного оборудования.

Услуги Интеллектуальной Сети (примеры):

- FPH (Freephone) / «Служба 800» — бесплатный вызов для абонента, оплачивает вызываемый.

- UAN (Universal Access Number) — Универсальный Номер Доступа — единый номер для компании с географически распределенными офисами.

- VOT (Televoting) / MAS (Mass Calling) — Телеголосование (Массовый Вызов).

- ACC (Account Card Calling) / CCC (Credit Card Calling) — вызов по предоплаченной или кредитной карте.

- VPN (Virtual Private Network) — Виртуальная Частная Сеть — создание для компании виртуальной корпоративной сети на базе публичной.

- UPT (Universal Personal Telecommunications) — Универсальная Персональная Связь — персональный номер, не зависящий от местоположения и терминала.

- CF (Call Forwarding) / FMD (Follow-me Diversion) — переадресация вызова, услуга «Следуй за мной».

- ABD (Abbreviated Dialing) — сокращенный набор номеров.

### 7. Сеть IN. Архитектура, назначение узлов.

Архитектура IN основана на разделении функций коммутации и управления услугами. Ключевые узлы (функциональные элементы):

- SSP (Service Switching Point) — Узел Коммутации Услуг. Модифицированная коммутационная станция (АТС). Обнаруживает вызовы, требующие услуг IN (по специальным кодам, например, 800), приостанавливает обработку вызова и запрашивает инструкции у SCP.

- SCP (Service Control Point) — Узел Управления Услугами. Центральный «мозг» IN. Содержит базы данных и программную логику услуг. Принимает запрос от SSP, обрабатывает его (проверяет данные, баланс, определяет маршрут) и отправляет SSP команды для дальнейшей обработки вызова.

- IP (Intelligent Peripheral) — Интеллектуальная Периферия. Устройство, предоставляющее ресурсы для взаимодействия с абонентом: воспроизведение голосовых сообщений, прием тональных сигналов (DTMF), распознавание речи. Управляется по командам от SCP.

- SMP (Service Management Point) — Узел Менеджмента Услуг. Система эксплуатационного управления. Позволяет оператору создавать, активировать, модифицировать, отменять услуги, управлять данными абонентов, собирать статистику.

- SCEP (Service Creation Environment Point) — Узел Создания Услуг. Среда (платформа) для разработки, тестирования и загрузки новых услуг и логики услуг в SMP и SCP.

- SDP (Service Data Point) — Узел Данных Услуг. База данных, которая может быть выделена отдельно от SCP, хранит данные, специфичные для услуг (балансы карт, таблицы маршрутизации для VPN и т.д.).

Взаимодействие: Узлы SCP, SSP и IP участвуют в обработке вызова в режиме реального времени, общаясь по протоколу ОКС-7 (ОКС №7) с подсистемой INAP (Intelligent Network Application Part). Узлы SMP и SCEP работают в режиме офлайн для администрирования.

### 8. Сеть IN. Принцип построения.

Принцип построения IN базируется на трех основополагающих компонентах независимости:

- Независимость от вида услуг: Одна и та же архитектура и набор функциональных узлов (SCP, SSP, IP) используются для предоставления широкого спектра различных услуг (800, VPN, предоплата и т.д.). Для введения новой услуги не нужно менять коммутационное оборудование, достаточно добавить её логику в SCP.

- Независимость от структуры сети: Узлы IN (SCP, SDP) могут обслуживать множество SSP, расположенных в разных частях телефонной сети, независимо от её топологии.

- Независимость от производителя оборудования: Стандартизированные интерфейсы (прежде всего, протокол INAP поверх ОКС-7) позволяют использовать оборудование и программное обеспечение от разных вендоров.

Ключевая идея: Разделение функций. SSP занимается только коммутацией (установкой физического соединения), а SCP — «интеллектом» (принятием решений о том, как обработать вызов). Это вынесение интеллекта из коммутаторов в централизованные узлы и является сутью принципа построения IN.

### 9. Сеть IN. Пример работы.

Рассмотрим пример работы IN на услуге «Междугороднее соединение по предоплаченной карте» (ACC):

- Начало вызова: Абонент снимает трубку и набирает специальный номер доступа к услуге предоплаты (например, 8-805...).

- Обнаружение услуги: SSP (АТС) анализирует набранный номер, понимает, что вызов требует обработки IN, и приостанавливает установление соединения.

- Запрос к SCP: SSP формирует и отправляет запрос (сообщение IDP — Initial Detection Point) по протоколу INAP/ОКС-7 к SCP.

- Анализ и управление периферией: SCP принимает запрос, анализирует номер, и понимает, что нужен диалог с абонентом. Он отправляет SSP команду подключить IP (Интеллектуальную Периферию).

- Взаимодействие с абонентом: SSP устанавливает соединение с IP. IP проигрывает абоненту голосовое приглашение: «Наберите код вашей карты». Абонент набирает код карты с помощью кнопок телефона (DTMF). IP принимает код и через SSP передает его в SCP.

- Проверка данных: SCP проверяет код карты в базе данных SDP, определяет её подлинность и остаток средств.

- Принятие решения и маршрутизация:

  - Если карта недействительна или баланс нулевой, SCP дает команду IP сообщить об ошибке и завершить вызов.

  - Если все верно, SCP определяет оптимальный маршрут для дешевого междугородного соединения и отправляет SSP команду на установление соединения с указанным междугородным номером.

- Установление соединения: SSP возобновляет обработку вызова и устанавливает голосовое соединение между абонентом и вызываемым междугородным номером.

- Завершение и учет: После окончания разговора SSP сообщает SCP о продолжительности сеанса. SCP списывает средства с баланса карты и сохраняет данные для биллинга.

### 10. Сеть IN. Классификация интеллектуальных услуг.

Услуги IN классифицируются по наборам возможностей CS (Capability Set), определенным ITU-T (International Telecommunication Union — Telecommunication Standardization Sector). Основные услуги CS-1:

| Аббревиатура | Название (Рус./Англ.) | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| FPH | Бесплатный вызов / Freephone | Вызываемый абонент оплачивает вызов («800»). |
| UAN | Универсальный номер доступа / Universal Access Number | Единый номер для компании с географически распределенными офисами. |
| VOT/MAS | Телеголосование / Mass Calling | Проведение массовых опросов, голосований. |
| ACC | Вызов по предоплаченной карте / Account Card Calling | Оплата разговора с помощью предоплаченной карты. |
| CCC | Вызов по кредитной карте / Credit Card Calling | Оплата разговора с помощью кредитной карты. |
| VPN | Виртуальная частная сеть / Virtual Private Network | Создание для корпорации виртуальной сети с внутренней нумерацией и правилами. |
| UPT | Универсальная персональная связь / Universal Personal Telecom | Персональный номер, не зависящий от местоположения и сети. |
| CF/FMD | Переадресация / Follow-me Diversion | Переадресация входящих вызовов на другой номер. |
| ABD | Сокращенный набор / Abbreviated Dialing | Набор короткого номера (2-4 цифры) для вызова часто используемых номеров. |
| OCS | Ограничение исходящей связи / Originating Call Screening | Ограничение вызовов (например, на номера с повышенным тарифом). |
| TCS | Просеивание входящих вызовов / Terminating Call Screening | Запрет входящих вызовов от определенных номеров. |

### 11. Причины модернизации сетей и перехода к сети NGN

- Завершение жизненного цикла цифровых АТС: Устаревание морально и физически устаревшего оборудования ТфОП на основе TDM (Time-Division Multiplexing).

- Формирование спроса на мультисервисные услуги («Triple Play»): Рост потребности пользователей в одновременном получении по одному каналу услуг передачи голоса, данных (Интернет) и видео (IPTV).

- Снижение операционных расходов (OPEX) и капитальных затрат (CAPEX): NGN, построенная на пакетной IP-инфраструктуре, проще и дешевле в эксплуатации и масштабировании, чем набор отдельных сетей (ТфОП, передача данных).

- Растущая роль информационных технологий (ИТ): Конвергенция телекоммуникаций и ИТ, желание использовать открытые стандарты и дешевое массовое IP-оборудование.

- Необходимость быстрого ввода новых услуг: Жесткость и медлительность традиционных АТС в предоставлении новых услуг по сравнению с гибкими программными платформами NGN.

- Потребность в конвергенции фиксированной и мобильной связи: NGN предоставляет архитектурную основу для объединения услуг и управления ими независимо от технологии доступа.

### 12. Сеть NGN. Определения. Стратегия перехода от ТФОП к NGN.

Определения NGN (Next Generation Network — Сеть Следующего Поколения, СПП):

- Базовое: Мультисервисная сеть, в которой передача и коммутация для всех видов информации (голос, данные, видео) реализованы на базе пакетных технологий (IP) независимо от вида терминалов и способов доступа.

- По МСЭ (ITU-T): Сеть с коммутацией пакетов, способная предоставлять услуги электросвязи, в которой функции предоставления услуг отделены от функций транспорта, что обеспечивает свободный доступ пользователей к сетям и поставщикам услуг.

Стратегия перехода от ТФОП к NGN:
Стратегия носит эволюционный, а не революционный характер («расширяющееся ядро»):

- Строительство фрагментов NGN «методом наложения»: Внедрение островков NGN (IP-телефония, новые услуги) параллельно с существующей TDM-инфраструктурой.

- Сохранение действующей инфраструктуры TDM: Защита предыдущих инвестиций; использование старого оборудования, пока оно не выработало ресурс.

- Постепенная замена и интеграция: Поэтапное внедрение элементов NGN (Softswitch, медиашлюзы) на всех уровнях сети. Обеспечение взаимодействия между сетями TDM и NGN через шлюзы.

- Принцип «расширяющегося ядра»: Начав с пилотных зон, постепенно увеличивать количество абонентов и услуг, перенесенных на NGN-платформу.

- Недопущение ухудшения качества: Гарантирование при внедрении VoIP того же или более высокого качества голосовой связи, чем в ТфОП.

- Внедрение универсальных услуг: Разработка услуг, работающих одинаково в сетях TDM, NGN и мобильной связи.

### 13. Сеть NGN. Уровни архитектуры сети NGN.

Архитектура NGN строится по принципу многоуровневости, где каждый уровень независим.

- Уровень доступа (Access Layer): Обеспечивает подключение разнообразных абонентских терминалов и сетей доступа (медная пара, оптика, радио) к транспортной сети NGN. Элементы: Шлюзы доступа (AGW), мультисервисные узлы доступа (MSAN), устройства интегрированного доступа (IAD), оптические линейные терминалы (OLT), оборудование xDSL (DSLAM).

- Транспортный уровень (Transport/Backbone Layer): Обеспечивает прозрачную передачу и коммутацию всего трафика (голос, данные, видео) на базе пакетных технологий (IP/MPLS). Элементы: Маршрутизаторы, коммутаторы, магистральные сети передачи данных.

- Уровень управления вызовами/сессиями (Control Layer): Отвечает за обработку сигнализации, установление, управление и завершение сеансов связи. Ключевой элемент: Softswitch (Программный Коммутатор) или MGC (Media Gateway Controller — Контроллер Медиашлюзов).

- Уровень услуг/приложений (Service/Application Layer): Содержит логику и исполнение услуг. Позволяет быстро создавать и вводить новые услуги. Элементы: Серверы приложений (AS), серверы доп. услуг, платформы IN, биллинговые системы.

### 14. Сеть NGN на базе концепции Softswitch.

Softswitch («гибкий» или «программный коммутатор») — это не конкретное устройство, а архитектурная концепция и набор функциональных элементов, разделяющих функции коммутации и управления в сети NGN.

Ключевые элементы архитектуры на базе Softswitch:

- MGC (Media Gateway Controller) / Softswitch (ядро): Интеллектуальное устройство, обрабатывающее сигнализацию (SIP, H.323, ISUP), управляющее установлением вызовов и контролирующее медиашлюзы (MGW) по протоколам MGCP/MEGACO/H.248. Содержит базу данных абонентов.

- MGW (Media Gateway — Медиашлюз): Устройство, преобразующее трафик между разными средами. Например, преобразует голосовые потоки из формата TDM (от ТфОП) в пакеты RTP/IP (для передачи по NGN) и обратно.

- SG (Signaling Gateway — Сигнальный Шлюз): Преобразует сигнализацию (например, ОКС-7 из ТфОП) в пакетный формат (например, SIGTRAN) для передачи по IP-сети к MGC.

- AGW (Access Gateway — Шлюз Доступа): Специализированный медиашлюз для подключения аналоговых абонентов (POTS) или абонентов ISDN BRI.

Принцип работы: Абонент ТфОП звонит абоненту IP-сети. Вызов поступает на MGW/SG, который передает сигнализацию на MGC. MGC обрабатывает запрос, определяет маршрут и дает команду MGW установить голосовое соединение (медиа-поток RTP) с вызываемым IP-абонентом. Таким образом, MGC управляет соединением, а MGW — передачей голоса.

### 15. Функциональные плоскости эталонной архитектуры Softswitch.

Эталонная архитектура Softswitch делится на три функциональные плоскости:

- Транспортная плоскость (Transport Plane): Отвечает за передачу пользовательского трафика (голос, видео) и сигнализации. Делится на домены:

  - Домен транспортировки IP: Магистральная IP-сеть (маршрутизаторы, коммутаторы).

  - Домен взаимодействия (Interworking): Шлюзы для стыка с другими сетями: MGW (Media Gateway), SG (Signaling Gateway), TGW (Trunking Gateway).

  - Домен доступа, отличного от IP: Шлюзы для подключения не-IP терминалов: AGW (Access Gateway).

- Плоскость управления обслуживанием вызовов и сигнализации (Call Control & Signaling Plane): Содержит логику управления вызовами. Ключевой элемент — MGC (Media Gateway Controller) или сам Softswitch. Обрабатывает сигнализацию (SIP, H.323, MGCP/H.248), управляет шлюзами транспортной плоскости, взаимодействует с плоскостью услуг.

- Плоскость услуг и приложений (Service & Application Plane): Содержит службы, обеспечивающие добавленную стоимость. Элементы: Серверы приложений (AS), серверы голосовой почты, службы конференц-связи, платформы IN. Взаимодействует с плоскостью управления для предоставления сложных услуг.

Это разделение позволяет независимо масштабировать каждую плоскость и гибко развивать услуги.

### 16. Концепция IMS. Что дает применение IMS.

IMS (IP Multimedia Subsystem) — IP Мультимедийная Подсистема.

IMS — это стандартизированная (3GPP, ETSI TISPAN) архитектурная концепция для предоставления мультимедийных услуг на базе IP, являющаяся развитием и конкретизацией идеологии NGN/Softswitch, ориентированной на протокол SIP.

Что дает применение IMS:

- Конвергенция сетей и услуг: Единая платформа для предоставления одних и тех же услуг абонентам фиксированной (FMC — Fixed Mobile Convergence) и мобильной связи.

- Независимость услуг от доступа: Услуга (например, видеозвонок) работает одинаково через любой тип доступа (Wi-Fi, xDSL, LTE, 5G).

- Глубокая персонализация и управление сеансами: Возможность управления сложными мультимедийными сеансами (добавление видео к голосовому звонку, обмен файлами).

- Глобальный роуминг услуг: Пользователь получает свои услуги в любой сети оператора, поддерживающего IMS.

- Открытость и быстрое внедрение услуг: Стандартизированные интерфейсы (SIP, Diameter) позволяют легко интегрировать серверы приложений от сторонних разработчиков.

- Централизованное управление абонентскими данными: Все данные профиля абонента хранятся в едином центре HSS, что упрощает управление и предоставление комбинированных услуг.

- Гарантированное качество обслуживания (QoS) и безопасность: Встроенные механизмы аутентификации, авторизации, учета (AAA) и управления политиками.

### 17. Основные свойства архитектуры IMS. Возможности IMS.

Основные свойства архитектуры IMS:

- Многоуровневость: Четкое разделение на уровень транспорта, уровень управления (ядро IMS) и уровень услуг.

- Независимость от технологии доступа: IMS может работать поверх любой IP-сети доступа (GPRS, WLAN, xDSL,光纤到户 (FTTH)).

- Использование протоколов Интернет: В основе — открытые стандартные протоколы, прежде всего SIP (Session Initiation Protocol) для управления сеансами и Diameter для AAA.

- Централизованное хранение данных: Наличие центральной базы данных абонентов — HSS.

- Стандартизированные интерфейсы: Все функциональные узлы взаимодействуют через открытые интерфейсы, что обеспечивает многопоставщическую среду.

Возможности IMS:

- Предоставление мультимедийных услуг: Богатые коммуникации (RCS): обмен сообщениями, файлами, видео в рамках одного сеанса связи.

- Видеотелефония и видеоконференцсвязь.

- Сервисы присутствия (Presence) и Instant Messaging.

- Комбинированные услуги фиксированной и мобильной связи (FMC): Единый номер, единая голосовая почта.

- Сервисы «двойного» и «тройного» play на единой платформе.

- Поддержка мобильности и роуминга услуг.

- Интеграция с веб-сервисами (Web 2.0).

### 18. Архитектура IMS. Уровень абонентского доступа.

Уровень абонентского доступа IMS отвечает за подключение абонентских устройств и обеспечение их IP-соединения с ядром IMS. Он не является частью стандарта IMS, но критически важен для работы.

Компоненты и технологии уровня доступа:

- Пользовательское оборудование (UE — User Equipment):

  - IMS-терминалы: Смартфоны с IMS-клиентом, IP-телефоны, ПК с программным телефоном (softphone).

  - Традиционные терминалы: Аналоговые телефоны, ISDN-аппараты, подключаемые через шлюзы доступа (AGCF — Access Gateway Control Function, MSAN).

- Сети и технологии IP-доступа (обеспечивают IP-коннективность):

  - Мобильный доступ: RAN (Radio Access Network), SGSN (Serving GPRS Support Node — Узел Обслуживания GPRS), GGSN (Gateway GPRS Support Node — Шлюзовой Узел GPRS) для сетей 2G/3G; сети LTE/5G.

  - Фиксированный доступ: Сети xDSL (через DSLAM), PON (через OLT), Ethernet, Wi-Fi.

  - Шлюзы: PDG (Packet Data Gateway) для безопасного подключения WLAN, AGCF для подключения ТфОП/MSAN.

Основная задача уровня доступа: Предоставить абонентскому устройству IP-адрес и обеспечить передачу SIP-сигнализации и RTP-медиатрафика между UE и первым узлом ядра IMS — P-CSCF.

### 19. Архитектура IMS. Транспортный уровень.

Транспортный уровень IMS (иногда объединяется с уровнем доступа) отвечает за передачу медиатрафика (голос, видео) и базовую маршрутизацию IP-пакетов.

Ключевые элементы транспортного уровня IMS:

- MRF (Media Resource Function — Функция Медиаресурсов):

  - MRFC (Media Resource Function Controller — Контроллер Функции Медиаресурсов): Управляет медиаресурсами, обрабатывает SIP-сигнализацию (например, для конференции).

  - MRFP (Media Resource Function Processor — Процессор Функции Медиаресурсов): Непосредственно обрабатывает медиапотоки: микширование (конференцсвязь), проигрывание звуковых оповещений, преобразование кодека (транскодирование).

- MGW (Media Gateway — Медиашлюз): Преобразует медиапотоки между сетью IMS (пакеты RTP/IP) и традиционными телефонными сетями (TDM потоки). Управляется узлом MGCF из уровня управления.

- TGW (Transition Gateway — Шлюз Сопряжения): Обеспечивает взаимодействие между сетями с разными версиями IP (IPv4/IPv6) и выполняет функции пограничного контроля трафика совместно с IBCF.

- SBC (Session Border Controller — Пограничный Контроллер Сессий): Критически важный элемент на границе сети оператора. Выполняет функции: трансляция адресов и портов (NAT traversal), защита от атак (DoS), контроль полосы пропускания, обеспечение QoS, шифрование трафика, сокрытие топологии сети.

- Сеть IP-транспорта: Фундамент уровня — высокопроизводительная IP/MPLS сеть, обеспечивающая маршрутизацию пакетов между всеми элементами.

### 20. Архитектура IMS. Уровень управления.

Уровень управления (ядро IMS, Control Layer) — центральная часть IMS, отвечающая за обработку сигнализации, управление сеансами, аутентификацию абонентов и взаимодействие с услугами.

Ключевые элементы уровня управления IMS:

- CSCF (Call/Session Control Function — Функция Управления Вызовами/Сеансами): SIP-серверы, являющиеся «мозгом» IMS.

  - P-CSCF (Proxy-CSCF): Первая точка контакта для UE. Отвечает за безопасность, сжатие SIP-сообщений, взаимодействие с P-CSCF.

  - I-CSCF (Interrogating-CSCF): Точка входа в домашний домен оператора. Запросы у HSS, какому S-CSCF направить вызов.

  - S-CSCF (Serving-CSCF): Центральный узел. Осуществляет регистрацию абонентов, маршрутизацию SIP-сообщений, взаимодействие с серверами приложений. Выполняет логику услуг для абонента.

- HSS (Home Subscriber Server — Домашний Сервер Абонента): Центральная база данных IMS. Хранит профили абонентов (идентификаторы, ключи аутентификации, список услуг, адрес обслуживающего S-CSCF).

- SLF (Subscription Locator Function — Функция Поиска Подписки): Указывает I-CSCF, в каком конкретно HSS (если их несколько) находятся данные запрашиваемого абонента.

- MGCF (Media Gateway Control Function — Функция Управления Медиашлюзом): Управляет MGW, преобразует сигнализацию между SIP (IMS) и ISUP (ТфОП).

- BGCF (Breakout Gateway Control Function — Функция Управления Шлюзом Выхода): Выбирает, куда направить вызов, предназначенный для сети ТфОП (в свой MGCF или в MGCF другого оператора).

Узлы уровня управления взаимодействуют по протоколам SIP (между собой) и Diameter (CSCF с HSS/SLF).

### 21. Протоколы сигнализации в NGN/IMS (основные).

Сигнализация в NGN/IMS многоуровневая и многопротокольная. Основные протоколы:

- Для управления сеансами и вызовами:

  - SIP (Session Initiation Protocol — Протокол Инициирования Сеансов): ОСНОВНОЙ протокол в IMS. Используется для установления, модификации и завершения мультимедийных сеансов.

  - SIP-T (SIP for Telephones): Расширение SIP для интеграции с телефонными сетями, позволяет инкапсулировать сообщения ISUP в SIP.

  - H.323: Устаревающий протокол для мультимедийной связи, используется в некоторых ранних реализациях VoIP.

- Для управления шлюзами:

  - MEGACO/H.248: Основной протокол для управления медиашлюзами (MGW). Используется MGC/Softswitch для командования MGW (создать/удалить соединение, изменить параметры).

  - MGCP (Media Gateway Control Protocol): Более старый и простой протокол управления шлюзами, предшественник H.248.

- Транспорт сигнализации ТфОП по IP:

  - SIGTRAN (Signaling Transport — Транспорт Сигнализации): Набор протоколов (M2UA, M3UA, SUA и др.) для передачи традиционной сигнализации ОКС-7 по IP-сетям. Используется между SG и MGC.

- Для аутентификации, авторизации и учета (AAA):

  - Diameter: ОСНОВНОЙ протокол AAA в IMS. Используется для взаимодействия CSCF с HSS, биллинговыми системами. Эволюционное развитие протокола RADIUS.

  - RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service): Использовался в ранних AAA-системах, в IMS практически вытеснен Diameter.

- Для передачи медиатрафика:

  - RTP (Real-time Transport Protocol — Транспортный Протокол Реального Времени): Протокол для передачи аудио- и видеопотоков в реальном времени.

  - RTCP (RTP Control Protocol — Протокол Управления RTP): Сопутствующий протокол для мониторинга качества доставки (потери, джиттер).

### 22. Построение сети IMS в РБ. Назначение элементов сети.

В Республике Беларусь национальный оператор РУП «Белтелеком» развернул сеть IMS на оборудовании компании Huawei.

Архитектура и назначение элементов:

- Централизованное ядро IMS: Расположено на двух географически распределенных площадках в Минске (режим активного резервирования 1+1 для надежности). Включает:

  - CSCF, HSS, MGCF и другие узлы уровня управления.

  - Серверы приложений (AS).

- Региональные площадки (в областных центрах, УСП, Минской ГТС):

  - MGW (Media Gateway — Медиашлюз): По два в каждом филиале. Назначение: Стыковка сети IMS с существующей сетью ТфОП. Преобразуют голосовые потоки TDM<->RTP/IP и сигнализацию ОКС-7<->SIP (через SG).

  - SBC (Session Border Controller — Пограничный Контроллер Сессий): По два в каждом филиале. Назначение: Защита сети, контроль и оптимизация трафика от абонентов широкополосного доступа (подключенных через OLT, DSLAM). Выполняет NAT traversal, QoS, шифрование.

  - AGCF (Access Gateway Control Function): Контроллеры абонентских шлюзов для подключения оборудования ТфОП/MSAN.

- Сеть доступа:

  - Широкополосный доступ: Оборудование DSLAM и OLT подключается к SBC.

  - Узкополосный доступ (ТфОП): Оборудование MSAN подключается к AGCF.

  - Абонентские терминалы: Абонентам предоставляются оптические модемы ONT для технологии PON.

Принцип работы вызова из ТфОП в IMS: Вызов с АТС ТфОП по потоку E1 и сигнализации ОКС-7 поступает на MGW. MGW преобразует ОКС-7 в MEGACO/H.248 и передает на MGCF в ядре IMS. MGCF преобразует его в SIP и направляет в CSCF для дальнейшей маршрутизации. Медиапоток (голос) преобразуется MGW в RTP/IP.

### 23. Показатели качества обслуживания (QoS) в пакетных сетях

QoS (Quality of Service — Качество Обслуживания) — совокупность характеристик сети, определяющих степень удовлетворенности пользователя службой.

Ключевые показатели (метрики) QoS для пакетных сетей (IP):

- Задержка (Latency/Delay): Время, за которое пакет проходит от источника до получателя. Измеряется в миллисекундах (мс). Для голоса требуется <150 мс.

- Джиттер (Jitter): Вариация задержки между последовательными пакетами. Непостоянство времени доставки. Для голоса должен быть минимальным (<30 мс).

- Потеря пакетов (Packet Loss): Процент пакетов, не дошедших до получателя. Для голоса приемлемо <1%.

- Доступная полоса пропускания (Throughput): Фактическая скорость передачи данных, которую может обеспечить сеть. Измеряется в бит/с.

- Коэффициент ошибок по пакетам (IPER — IP Packet Error Ratio): Доля пакетов, доставленных с ошибками.

Дополнительные параметры для характеристики сети:

- Коэффициент готовности (Availability): Доля времени, когда сеть работоспособна (например, 99.999% — «пять девяток»).

- Время восстановления после сбоя.

Для трафика реального времени (голос, видео) критичны задержка, джиттер и потери. Для трафика данных (файлы, веб) критична полоса пропускания и потери.

### 24. Меры по обеспечению качества обслуживания QoS.

Меры QoS применяются на сетевом оборудовании (маршрутизаторы, коммутаторы) для управления трафиком и предотвращения перегрузок.

- Классификация и маркировка трафика: Разделение трафика на классы (голос, видео, данные) и пометка пакетов в заголовке (поле DSCP (DiffServ Code Point) в IP или CoS (Class of Service) в Ethernet). Это основа для дальнейшей обработки.

- Очереди и алгоритмы планирования: Организация отдельных очередей для разных классов трафика на интерфейсах:

FIFO (First In First Out): Простейшая очередь, без приоритетов.

PQ (Priority Queuing): Строгий приоритет. Высокоприоритетная очередь обслуживается всегда первой.

CQ (Custom Queuing): Циклическое обслуживание очередей с гарантированной долей полосы для каждой.

WFQ (Weighted Fair Queuing): «Взвешенно-честное» распределение полосы с учетом весов.

CBWFQ (Class-Based WFQ): Усовершенствованный WFQ, где трафик группируется в классы с гарантированной минимальной полосой.

LLQ (Low Latency Queuing): Комбинация PQ и CBWFQ. Создает приоритетную очередь с абсолютным приоритетом (для голоса), остальной трафик обслуживается по CBWFQ.

- Управление перегрузками (Congestion Management): Механизмы, реагирующие на заполнение очередей.

Tail Drop: Простое отбрасывание пакетов при переполнении очереди.

RED/WRED (Random/Early Detection): «Случайное раннее обнаружение». Начинает отбрасывать пакеты до полного заполнения очереди, чтобы источники (TCP) успели снизить скорость.

- Формирование трафика (Traffic Shaping & Policing): Ограничение скорости трафика до заданных параметров.

Shaping (формирование): Сглаживание трафика, пакеты буферизуются, если скорость превышает лимит.

Policing (полиция): Жесткое ограничение, лишние пакеты отбрасываются.

Алгоритмы: Token Bucket («ведро с маркерами»), Leaky Bucket («дырявое ведро»).

- Резервирование ресурсов: Протокол RSVP (Resource Reservation Protocol) позволяет приложению заранее «забронировать» полосу на всем пути следования трафика (используется в модели IntServ).

### 25. Модели обеспечения качества обслуживания в сетях IP (IntServ, DiffServ, MPLS).

Существует три основные модели (архитектуры) обеспечения QoS в IP-сетях:

- IntServ (Integrated Services — Интегрированные Услуги):

Принцип: Гарантированное качество для каждого отдельного потока (микро-потока). Перед передачей данных приложение с помощью протокола RSVP резервирует необходимые ресурсы (полосу, буфер) на всем пути от источника до получателя.

Аналогия: Выделенная линия или бронирование билета с указанным местом.

Преимущества: Точные гарантии.

Недостатки: Плохая масштабируемость (каждый маршрутизатор должен хранить состояние для тысяч потоков), необходимость поддержки RSVP всеми устройствами в сети.

Применение: Мало используется в магистральных сетях, может применяться в сетях доступа или корпоративных сетях.

- DiffServ (Differentiated Services — Дифференцированные Услуги):

Принцип: Качество обеспечивается для классов трафика (агрегированных потоков). Пакеты маркируются на границе сети (поле DSCP). Внутри сети маршрутизаторы, глядя на метку, применяют к пакету заранее заданное PHB (Per-Hop Behavior — поведение на каждом прыжке), определяющее приоритет в очередях и вероятность отбрасывания.

Аналогия: Разные классы обслуживания в самолете (бизнес, эконом).

Преимущества: Отличная масштабируемость (внутри сети не нужно хранить состояние каждого потока).

Недостатки: Гарантии носят вероятностный, а не абсолютный характер.

Применение: ОСНОВНАЯ модель QoS в современных IP и NGN/IMS сетях.

- MPLS (Multi-Protocol Label Switching — Многопротокольная Коммутация по Меткам):

Принцип: Это не модель QoS, а технология транспортного уровня, которая сильно облегчает реализацию QoS (чаще всего DiffServ). MPLS добавляет к пакетам короткие метки, что позволяет быстро коммутировать трафик (анализировать не IP-заголовок, а метку). MPLS позволяет создавать LSP (Label Switched Paths — пути коммутации меток), которым можно присваивать классы обслуживания.

Взаимодействие с QoS: Часто используется MPLS DiffServ, где метка MPLS содержит поле EXP (Experimental), в котором кодируется класс обслуживания. Это позволяет легко реализовать сложные политики QoS и Traffic Engineering (управление потоками трафика) в магистрали оператора.

Применение: Фундамент для построения магистральных сетей операторов связи, VPN-сервисов (L3VPN, L2VPN).

### 26. Сети Post-NGN (SUN – всепроникающие интеллектуальные сети). Область применения.

SUN (Smart Ubiquitous Networks — Всепроникающие Интеллектуальные Сети или Умные Всепроникающие Сети) — концепция сетей пост-NGN, рассматриваемая ITU-T как развитие идей NGN.

Ключевые идеи SUN:

- Всепроникаемость (Ubiquity): Сеть доступна в любое время, в любом месте, на любых устройствах. Взаимодействие не только «человек-человек» или «человек-машина», но и «машина-машина» (M2M).

- Интеллектуальность и контекстная осведомленность: Сеть «умная», адаптивная, основана на знаниях. Учитывает контекст (местоположение, состояние пользователя, предпочтения) для предоставления персонализированных услуг.

- Самоорганизация: Сети способны к автоматической настройке, оптимизации, диагностике и восстановлению без вмешательства человека.

- Интернет Вещей (IoT — Internet of Things): Массовое подключение к сети различных датчиков, сенсоров, исполнительных устройств (не людей).

Область применения SUN/IoT:

- Умный дом и умный город: Автоматизация освещения, отопления, безопасности, управление транспортом, парковками, сбор мусора.

- Здравоохранение: Удаленный мониторинг состояния пациентов (WBAN — Wireless Body Area Network), «умные» таблетницы, экстренный вызов.

- Промышленность и сельское хозяйство: Промышленный IoT (IIoT), мониторинг оборудования, автоматизация процессов, точное земледелие.

- Энергетика: «Умные» сети (Smart Grid), учет ресурсов, оптимизация потребления.

- Транспорт и логистика: Интеллектуальные транспортные системы (ITS), отслеживание грузов, беспилотные автомобили, сети VANET (Vehicular Ad-hoc Network).

- Экологический мониторинг: Сети датчиков для контроля состояния окружающей среды (USN — Ubiquitous Sensor Network).

### 27. Сеть доступа. Классификация. Топологии сетей доступа.

Сеть доступа (Access Network) — сегмент телекоммуникационной сети, соединяющий абонентские терминалы с транзитной (магистральной) сетью оператора («последняя миля»).

Классификация сетей доступа (по среде передачи и технологиям):

- Медные линии (на базе инфраструктуры ТфОП):

xDSL (Digital Subscriber Line): ADSL, VDSL2. Использует существующую телефонную пару.

Ethernet (EoV — Ethernet over Voice): Технологии типа EFM (Ethernet in the First Mile).

- Коаксиальные кабели (на базе сетей КТВ):

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification): Технология доступа через кабельное телевидение.

- Оптоволоконные линии:

PON (Passive Optical Network — Пассивная Оптическая Сеть): GPON, EPON. Основная современная технология для FTTH/B/C.

Active Ethernet («точка-точка»): Прямое оптоволокно до абонента или здания.

- Беспроводной доступ:

Сотовые сети: 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G.

Фиксированный беспроводной доступ: WiMAX, радио-Ethernet.

Технологии ближнего радиуса действия: Wi-Fi (для хот-спотов и домашних сетей).

- Гибридные и альтернативные технологии:

FTTx + xDSL: Оптика до микрорайона (FTTC), далее медь (VDSL).

PLC (Power Line Communication): Передача данных по линиям электропередачи.

  - СКД (Сети Коллективного Доступа): Использование внутридомовой инфраструктуры (телефонная проводка — HomePNA, радиотрансляционная сеть).

Топологии построения сетей доступа (особенно для PON):

- «Точка-точка» (P2P): Индивидуальное волокно от оператора до каждого абонента. Высокая стоимость, максимальная полоса и безопасность.

- «Дерево» с активными узлами: Использует активные разветвители (коммутаторы). Более гибкая, но требует электропитания в узлах.

- «Дерево» с пассивными узлами (PON): Использует пассивные оптические разветвители (сплиттеры). Самая экономичная по волокну, не требует питания в узлах разветвления, легче в обслуживании. Основная топология для массового абонентского доступа.

- «Кольцо»: Обычно на базе SDH. Высокая надежность за счет резервирования, но менее гибкая для случайного подключения абонентов.

### 28. Технология построения сети доступа - PON

PON (Passive Optical Network — Пассивная Оптическая Сеть) — семейство технологий широкополосного мультисервисного множественного доступа по оптическому волокну с пассивной (не потребляющей энергию) распределительной сетью.

Основные принципы:

- Архитектура «точка-многоточка» (P2MP): Одно волокно от центрального узла оператора с помощью пассивных сплиттеров разветвляется на множество (обычно 16, 32, 64) абонентов.

- Пассивность: На пути от станции до абонента нет активного оборудования, требующего питания и обслуживания. Только оптическое волокно и сплиттеры.

- Разделение по длинам волн (WDM): Для разделения прямого (от станции) и обратного (к станции) потоков используются разные длины волн (λ). Чаще всего: 1490 нм — данные и голос вниз, 1310 нм — данные и голос вверх, 1550 нм — аналоговое или IPTV.

Ключевые элементы:

- OLT (Optical Line Terminal — Оптический Линейный Терминал): Устанавливается на станции оператора. Управляет всей сетью PON, агрегирует трафик от абонентов, передает его в магистральную сеть.

- ONT/ONU (Optical Network Terminal / Unit — Сетевой Оптический Терминал/Блок): Устанавливается у абонента (в квартире или доме). Преобразует оптический сигнал в электрический (Ethernet, POTS) для подключения абонентских устройств (роутер, телефон, ТВ-приставка).

- Пассивный оптический сплиттер (splitter): Разделяет оптическую мощность одного входного волокна между несколькими выходными волокнами.

Основные стандарты PON:

- GPON (Gigabit PON): Наиболее распространенный стандарт. Скорость до абонента: до 2.5 Гбит/с, от абонента: до 1.25 Гбит/с. Эффективная скорость разделяется между абонентами на одном сплитере. Использует собственный кадровый протокол GEM.

- EPON/GEPON (Ethernet PON): Использует кадры Ethernet. Скорость симметричная — 1 Гбит/с. Проще и дешевле, чем GPON, но менее эффективен для TDM-трафика (голос).

- XG-PON, XGS-PON (10-Gigabit PON): Следующее поколение со скоростями 10 Гбит/с (асимметричный и симметричный варианты).

Преимущества PON:

- Высокая скорость и полоса пропускания.

- Низкие эксплуатационные расходы (пассивная сеть).

- Экономия оптического волокна.

- Надежность (отсутствие активных узлов на линии).

- Поддержка всех видов услуг (Triple Play) по одному волокну.

- Легкость подключения новых абонентов.

Недостатки PON:

- Общая полоса канала разделяется между абонентами на одном сплитере.

- Безопасность: все абоненты на одном сплитере «видят» нисходящий поток, требуется шифрование (в GPON — стандартное).

- Зависимость многих абонентов от одного магистрального волокна до OLT.